Phase 0 — Infrastructure

et représentations communes

Schéma du phantom · Formats · Conventions · Architecture · Reproductibilité

Quantification de l’organisation du collagène en microscopie SHG

Document de cadrage — socle à valider avant le Livrable 1

12 juin 2026

Sommaire

1. Objectifs et périmètre	3

2. Principes de conception	3

3. Système de coordonnées, axes et unités	3

4. Le phantom : modèle de données de la vérité-terrain	5

5. Formats de fichiers et organisation sur disque	6

6. Métadonnées et provenance	7

7. Configuration et presets	7

8. Reproductibilité et aléatoire	8

9. Architecture du dépôt et interfaces des modules	8

10. Harnais de validation et stratégie de tests	9

11. Critères d’acceptation de la Phase 0	10

12. Livrables concrets de la Phase 0	10

# 1. Objectifs et périmètre

La Phase 0 établit le socle commun sur lequel reposent tous les livrables : la représentation partagée de la vérité-terrain (le « phantom »), les formats de fichiers, les conventions de coordonnées et d’unités, l’architecture du dépôt, la gestion de l’aléatoire et le squelette du harnais de validation. C’est le pivot de la boucle fermée : le générateur et les analyseurs échangent à travers ces structures, et c’est ce qui rend la validation quantitative et la reproductibilité possibles. Aucun choix fait ici n’est anodin : un schéma mal posé se paie sur tous les livrables suivants.

### Périmètre (ce que la Phase 0 livre)

- Le modèle de données du phantom (vérité-terrain) et celui de l’image, versionnés.

- Les conventions de coordonnées, d’axes, d’unités et d’angles, documentées et testables.

- Les formats sur disque et la structure d’un « bundle » de jeu de données reproductible.

- Le système de configuration (typé, piloté par YAML) et les presets de tissus/microscopes.

- La gestion de l’aléatoire (graines) et la politique de versionnage/provenance.

- Le squelette du dépôt : modules, interfaces stables, harnais de validation et tests.

### Hors périmètre (livrables ultérieurs)

- Implémentation des métriques (Livrable 1), des générateurs (Livrable 2), de l’analyse (Livrable 3) et du P-SHG (Livrable 4) — seuls leurs stubs et interfaces sont posés ici.

# 2. Principes de conception

- Source de vérité unique : le phantom est la référence ; sa représentation en mémoire est découplée d’un format canonique sur disque.

- Unités physiques explicites : longueurs en micromètres, angles en radians en interne ; les degrés n’apparaissent qu’à la frontière de l’interface.

- Reproductibilité totale : tout artefact se régénère à partir de {configuration + graine + version du code}.

- Séparation des responsabilités : les représentations et l’E/S ne dépendent d’aucun algorithme de génération ou d’analyse.

- 3D natif et passage à l’échelle : volumes chunkés et chargés paresseusement.

- Schéma versionné : chaque bundle porte un numéro de schéma (semver) et une politique de migration.

- Synthétique et réel unifiés : une image réelle entre par le même chemin et la même structure qu’un volume généré.

# 3. Système de coordonnées, axes et unités

Les ambiguïtés d’orientation sont la première source de bugs en analyse fibrillaire ; les conventions ci-dessous sont fixées une fois pour toutes et vérifiées par des tests sur des cas connus.

Figure 1 — Conventions d’axes et d’angles (azimut φ, polarisation α, élévation θ).

Ordre des axes. Les tableaux sont indexés [z, y, x] (z le plus lent, x le plus rapide), en mémoire C-contiguë. Le repère physique est droit : x vers la droite, y vers le haut, z = profondeur dans le tissu (≥ 0 à la surface, croissant vers l’intérieur). À l’affichage pixel (origine en haut-gauche, y vers le bas), l’angle apparaît en miroir ; le calcul utilise toujours le repère physique.

Échelle. La coordonnée physique du voxel d’indice (iz, iy, ix) est (ix·dx, iy·dy, iz·dz) (centres de voxels), avec la taille de voxel (dz, dy, dx) en µm stockée explicitement.

Orientation. Le directeur n est un vecteur unitaire. L’azimut φ est mesuré dans le plan (x, y) de +x vers +y ; pour des fibres axiales (non orientées), φ ∈ [0, π). L’élévation θ est l’angle entre la fibrille et le plan (x, y), θ ∈ [−π/2, π/2]. On a n = (cos θ cos φ, cos θ sin φ, sin θ). L’orientation du tenseur de structure et le φ du P-SHG renvoient tous deux à ce même φ.

Polarisation. L’angle α de la polarisation linéaire incidente est mesuré dans le plan (x, y) de +x, α ∈ [0, π). Cohérence imposée : pour une fibrille dans le plan, le φ mesuré par P-SHG est égal au φ du tenseur de structure.

Angles axiaux. Pour éviter la discontinuité 0/π, les orientations axiales sont manipulées via l’angle doublé (cos 2φ, sin 2φ) ou via le tenseur, condition d’exactitude des statistiques circulaires.

Tableau 1 — Conventions

| Élément | Convention | Notes |
| --- | --- | --- |
| Ordre des axes | [z, y, x], C-contigu | z le plus lent, x le plus rapide |
| Repère physique | Droit : x→droite, y→haut, z→profondeur | z ≥ 0 à la surface ; affichage pixel = y vers le bas |
| Longueurs | Micromètre (µm) | Taille de voxel (dz, dy, dx) stockée explicitement |
| Angles (interne) | Radians | Degrés uniquement à la frontière GUI |
| Azimut φ | Plan (x, y), de +x vers +y ; [0, π) | Orientation tenseur de structure et φ P-SHG |
| Élévation θ | Entre fibrille et plan (x, y) ; [−π/2, π/2] | n = (cosθcosφ, cosθsinφ, sinθ) |
| Polarisation α | Plan (x, y), de +x ; [0, π) | Pour fibrille in-plane : φ(P-SHG) = φ(tenseur) |
| Orientations axiales | Angle doublé (cos2φ, sin2φ) ou tenseur | Évite le saut 0/π ; requis pour les stats circulaires |

# 4. Le phantom : modèle de données de la vérité-terrain

Le phantom est la structure centrale. Il porte deux représentations complémentaires : (i) une représentation géométrique explicite — liste de fibrilles paramétriques — pour les tissus résolus et pour fournir les centerlines exactes d’entraînement ; (ii) une représentation continue voxelisée — champ de directeurs, ordre, densité, polarité — pour le régime sous-résolution (cornée/cartilage) et pour l’imagerie incohérente rapide. Un phantom peut contenir l’une, l’autre ou les deux. Surtout, il stocke les métriques d’organisation connues (les mêmes quantités que mesurera le Livrable 1), ce qui rend la boucle de validation possible, ainsi que la représentation des émetteurs (orientation + polarité sous-voxel) partagée avec le P-SHG.

Schéma d’ensemble

Phantom ├─ meta : PhantomMeta │ ├─ id, schema_version, created, code_version, seed │ ├─ tissue_preset, units {length:"um", angle:"rad"} │ ├─ shape_zyx, voxel_size_zyx (um), bounds_um ├─ geometry : Fibril[] # représentation explicite (tissus résolus) │ └─ Fibril {id, centerline[N×3] um, diameter[N] um, │ polarity ±1, fiber_id, fascicle_id, type} ├─ fields : DirectorFields # représentation continue (sous-résolution) │ ├─ director [3×Z×Y×X] (ou angles φ, θ) │ ├─ order_S [Z×Y×X] # paramètre d’ordre local (vérité) │ ├─ density [Z×Y×X] │ └─ polarity [Z×Y×X] └─ ground_truth : OrganizationGT # métriques d’organisation connues ├─ global {S2, S3, kappa, xi_um, defect_density, …} ├─ domains [...] # structure de domaines └─ per_region {...} # valeurs locales/régionales

### Niveau racine — PhantomMeta

| Champ | Type | Unité | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | str (UUID) | — | Identifiant unique du phantom |
| schema_version | str (semver) | — | Version du schéma de données |
| created | datetime ISO | — | Horodatage de création |
| code_version | str | — | Version/commit du générateur |
| seed | int | — | Graine maître ayant produit le phantom |
| tissue_preset | str | — | Archétype (skin, tendon, cornea…) |
| units | objet | — | {length: um, angle: rad} |
| shape_zyx | int[3] | voxel | Dimensions du volume (Z, Y, X) |
| voxel_size_zyx | float[3] | µm | Taille de voxel (dz, dy, dx) |
| bounds_um | float[6] | µm | Étendue physique (zmin…xmax) |

### Géométrie — Fibril

| Champ | Type | Unité | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | — | Identifiant de la fibrille |
| centerline | float[N, 3] | µm | Points (x, y, z) le long de l’axe |
| diameter | float[N] | µm | Profil de diamètre le long de l’axe |
| polarity | int (±1) | — | Polarité SHG (non-centrosymétrie) |
| fiber_id | int | — | Fibre parente (hiérarchie) |
| fascicle_id | int | — | Fascicule parent (optionnel) |
| type | str | — | Type/catégorie de collagène |

### Champs voxelisés — DirectorFields

| Champ | Type | Forme | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| director | float32 | [3, Z, Y, X] | Champ de directeurs unitaires (x, y, z) ; alt. angles (φ, θ) |
| order_S | float32 | [Z, Y, X] | Paramètre d’ordre local (vérité-terrain) |
| density | float32 | [Z, Y, X] | Densité/fraction volumique locale d’émetteurs |
| polarity | float32 | [Z, Y, X] | Polarité nette locale ∈ [−1, 1] |

### Résumé de vérité-terrain — OrganizationGT

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| global.S2 | float | Paramètre d’ordre nématique 2D global |
| global.S3 | float | Paramètre d’ordre nématique 3D (tenseur de Saupe) |
| global.kappa | float | Concentration vMF de la distribution d’orientation |
| global.xi_um | float | Longueur de corrélation d’orientation (µm) |
| global.defect_density | float | Densité de défauts topologiques |
| domains | liste | Description des domaines (orientation, fraction) |
| per_region | dict | Valeurs régionales (carte grossière des métriques) |

# 5. Formats de fichiers et organisation sur disque

Le choix de format sépare le stockage canonique (généré, chunké, parallèle) de l’interchange (compatibilité large, ingestion d’images réelles).

Tableau 2 — Décisions de format

| Artefact | Format | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| Volumes générés (canonique) | OME-Zarr (NGFF) | Chunké, multi-échelle, parallèle, métadonnées d’axes/voxel ; adapté aux gros volumes et au batch |
| Interchange / export / ingestion réelle | OME-TIFF | Compatibilité large (Fiji/ImageJ, microscopes), métadonnées OME |
| Champs vérité-terrain (arrays) | Zarr (dans le bundle) | Mêmes avantages que les volumes, co-localisés |
| Géométrie (liste de fibrilles) | Parquet | Tabulaire/colonne, compact, requêtable |
| Métadonnées structurées/scalaires | JSON (sidecar) | Lisible, versionnable, schématisable |
| Configuration de run | YAML (snapshot) | Lisible, éditable, validée en objets typés |

Bundle d’un jeu de données — une unité reproductible, qu’elle soit synthétique ou réelle :

dataset_0001.bundle/ # une unité reproductible ├─ image.zarr/ # volume(s) imagé(s) (OME-Zarr, multi-échelle) ├─ ground_truth/ │ ├─ fields.zarr/ # director, order_S, density, polarity │ └─ geometry.parquet # liste des fibrilles (centerlines, diamètres…) ├─ metadata.json # schéma de métadonnées (cf. Tableau 3) ├─ config.yaml # snapshot de configuration du run └─ provenance.json # seed, versions, hash, horodatage

Images réelles. Un OME-TIFF de microscope est converti dans la même structure : image.zarr issu du TIFF, ground_truth/ vide ou partiel, metadata.json renseigné depuis l’OME et l’utilisateur. Réel et synthétique circulent ainsi par des interfaces identiques.

# 6. Métadonnées et provenance

Principe de provenance : un bundle doit être régénérable à partir de la configuration, de la graine et de la version du code — les trois sont donc stockées. Le schéma de métadonnées (extrait) :

Tableau 3 — Schéma de métadonnées (metadata.json)

| Clé | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id, schema_version | str | Identité et version du schéma |
| kind | str | "synthetic" ou "real" |
| shape_zyx, voxel_size_zyx | int[3], float[3] | Géométrie du volume et taille de voxel (µm) |
| microscope.mode | str | "incoherent" ou "coherent" |
| microscope.NA, wavelength_nm | float | Ouverture numérique, longueur d’onde |
| microscope.psf_model | str | Gaussienne / Richards–Wolf |
| microscope.detection | str | "backward" ou "forward" |
| microscope.pixel_size_um | float | Échantillonnage latéral |
| acquisition.polarization_angles_rad | float[] | Angles de polarisation (P-SHG) ; sinon vide |
| acquisition.bit_depth | int | Profondeur de bits |
| tissue | objet / ref | Preset et paramètres (ou référence à config.yaml) |
| provenance.seed | int | Graine maître |
| provenance.code_version | str | Commit / version du dépôt |
| provenance.library_versions | objet | Versions des bibliothèques clés |
| provenance.rng | str | Algorithme d’aléatoire (PCG64) |

# 7. Configuration et presets

La conception est pilotée par configuration : une configuration typée (modèles Pydantic), validée, décrit entièrement un run. Sur disque, du YAML lisible ; en mémoire, des objets typés et validés. La configuration est hiérarchique (structure, microscope, dégradation, run) et les archétypes de tissus/microscopes sont des fragments nommés (presets) que l’on surcharge. Le snapshot de configuration est enregistré dans chaque bundle.

run: name: demo_tendon seed: 20260612 output: datasets/demo_tendon.bundle volume: shape_zyx: [64, 512, 512] voxel_size_zyx_um: [0.5, 0.2, 0.2] structure: preset: tendon # hérite de configs/tissues/tendon.yaml overrides: orientation: {mean_phi_deg: 90, kappa: 12, xi_um: 40} fibril: diameter_um: {mean: 1.5, dispersion: 0.3} crimp: {amplitude_um: 2.0, period_um: 25} microscope: preset: default # configs/microscopes/default.yaml overrides: mode: incoherent # incoherent ¦ coherent NA: 0.95 wavelength_nm: 900 detection: backward pixel_size_um: 0.2 degradation: depth: {attenuation_length_um: 80} noise: {photons_peak: 500, read_noise_e: 2.0}

# 8. Reproductibilité et aléatoire

Graines. Une graine maître par run ; des graines enfants indépendantes sont dérivées par composant (structure, bruit, etc.) via des séquences de graines (numpy SeedSequence / PCG64), de sorte que les composants soient à la fois indépendants et reproductibles. Toutes les graines effectives sont consignées dans la provenance.

Déterminisme. Les Tiers 0–1 (déterministes/CPU) garantissent des sorties numériquement identiques pour {config + graine} donnés ; le Tier 2 appris (GPU) n’est pas garanti bit-à-bit (non-déterminisme matériel) — on fige alors les poids et la graine, et l’on documente la tolérance.

Versionnage. Chaque bundle porte un schema_version ; le code suit un versionnage sémantique ; une politique de migration accompagne tout changement de schéma incompatible.

# 9. Architecture du dépôt et interfaces des modules

Le dépôt isole le socle (représentations, E/S, conventions, configuration) des modules de calcul, qui ne sont ici que des stubs exposant des interfaces stables.

collagen-shg/ ├─ pyproject.toml ├─ README.md ├─ configs/ # YAML : presets tissus + microscopes + runs │ ├─ tissues/ (skin.yaml, tendon.yaml, cornea.yaml, …) │ ├─ microscopes/ (default.yaml, scope_A.yaml, …) │ └─ runs/ ├─ src/collagen_shg/ │ ├─ representations/ # Phantom, ImageBundle, schémas, conventions │ │ ├─ phantom.py │ │ ├─ image_bundle.py │ │ ├─ conventions.py # axes, angles, conversions (testé) │ │ └─ io.py # lecture/écriture bundle (Zarr/TIFF/JSON/Parquet) │ ├─ config/ # modèles Pydantic + chargement YAML + presets │ ├─ structure_generator/ # (Livrable 2) stub + interface │ ├─ imaging/ # (Livrable 2) stub + interface │ ├─ refinement/ # (Tier 2) stub │ ├─ metrics/ # (Livrable 1) stub + interface │ ├─ analysis_resolved/ # (Livrable 3) stub │ ├─ pshg/ # (Livrable 4) stub │ ├─ validation/ # harnais boucle fermée stub │ └─ gui/ # (ultérieur) stub ├─ tests/ # round-trip E/S, conventions, schéma, smoke e2e │ └─ data/golden/ # bundles de référence (petits, graine fixe) └─ .github/workflows/ci.yml

Tableau 4 — Interfaces (contrats de données) des modules

| Module | Entrée | Sortie |
| --- | --- | --- |
| representations | — | Phantom, ImageBundle, E/S, conventions (socle) |
| structure_generator | StructureConfig | Phantom |
| imaging | Phantom + MicroscopeConfig + DegradationConfig | ImageBundle (image + vérité-terrain passthrough) |
| refinement | ImageBundle (Tier 1) | ImageBundle (réaliste) |
| metrics | Image ou DirectorField | OrganizationDescriptors |
| analysis_resolved | Image | Cartes + OrganizationDescriptors |
| pshg | PolarizationStack + PSHGConfig | Cartes φ, ρ ; ordre sous-résolution |
| validation | (Phantom, sortie d’analyse) | Rapport de comparaison (biais/variance) |

Tableau 5 — Pile technologique

| Domaine | Choix | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Langage | Python ≥ 3.11 | Langage principal |
| Schémas / validation | Pydantic v2 (+ dataclasses) | Types, validation, (dé)sérialisation |
| Tableaux N-D | NumPy | Arrays et calculs |
| Stockage chunké | Zarr (OME-Zarr/NGFF) | Volumes et champs |
| Images interchange | tifffile (OME-TIFF) | Lecture/écriture TIFF + OME |
| Tabulaire | PyArrow / Parquet | Géométrie des fibrilles |
| Configuration | YAML + pydantic-settings | Runs + presets |
| Aléatoire | numpy Generator (PCG64) + SeedSequence | Reproductibilité |
| Tests | pytest (+ hypothesis) | Unitaires / propriété |
| GPU (Tiers ultérieurs) | PyTorch / CuPy | Imagerie cohérente, raffinement, DL |
| Intégration continue | GitHub Actions | CI |

# 10. Harnais de validation et stratégie de tests

Harnais de boucle fermée (squelette). À partir d’une configuration : phantom → image → analyse → comparaison des descripteurs mesurés à la vérité-terrain → rapport (biais/variance en fonction du SNR, de la profondeur, de la dispersion). En Phase 0, seuls l’ossature et les interfaces sont posés ; les balayages viennent avec les livrables concernés.

Tests. Round-trip d’E/S (écrire un bundle → relire → identité des arrays et des métadonnées) ; validation de schéma ; tests des conventions sur des vecteurs/angles connus (φ, θ, α et leurs conversions) ; bundles « golden » à graine fixe versionnés pour détecter les régressions ; un smoke test de bout en bout (run « nul ») prouvant que les interfaces se câblent. Le tout exécuté en intégration continue.

# 11. Critères d’acceptation de la Phase 0

La Phase 0 est validée lorsque tous les critères ci-dessous sont satisfaits :

| Critère | Vérification |
| --- | --- |
| Schéma du phantom défini et versionné | Revue + tests de validation de schéma |
| E/S sans perte | Test round-trip : écrire → relire → identité bit-à-bit des arrays, égalité des métadonnées |
| Conventions documentées et testées | Tests sur vecteurs et angles connus (φ, θ, α) |
| Config validée pilotant un run « nul » de bout en bout | Smoke test : phantom vide → image blanche → analyse triviale |
| Reproductibilité | Même {config + graine} → sorties numériquement identiques (Tiers 0–1) |
| Ingestion d’images réelles | Un OME-TIFF réel → bundle valide circulant dans les mêmes interfaces |

# 12. Livrables concrets de la Phase 0

- Le paquet representations : Phantom, ImageBundle, conventions, E/S, schémas Pydantic versionnés.

- Le système de configuration : modèles typés + chargement YAML + presets tissus/microscopes.

- La gestion de l’aléatoire : graines maître/enfants et consignation dans la provenance.

- Le squelette du dépôt : modules, stubs et interfaces stables des composants.

- Le smoke test de bout en bout (run « nul ») prouvant le câblage des interfaces.

- Les tests (round-trip, conventions, schéma) et la configuration d’intégration continue.

- La documentation : README + le présent document comme référence de conception.